T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar Konusu    : Zemin Emniyet Gerilmesi Hk.

Karar No          :   2006/008

Karar Tarihi    : 22.03.2006

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I.KONU

… gün ve … sayılı … yazısında, … sınırları içerisinde bulunan bir parselde daha önce 3 kata göre bina ruhsatı verildiği, daha sonra imar planında bir kat daha ilave edildiği, söz konusu parseldeki 3 katlı binanın statik hesabının yapıldığı, zemin emniyet gerilmesinin zemin etüt raporunda belirtildiği gibi (c) grubu zemin tanımı içerisinde olduğundan 13. 0 t/m2 alındığı, ilave kat öngörüldüğünden dolayı anılan zemin emniyet gerilmesini kurtarmadığı, bu nedenle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğin 12.3.2.1 bendinde “Temel zemini olarak (c) grubuna giren zeminlerde statik yüklere göre tanımlanan zemin emniyet gerilmesi deprem durumunda en fazla % 50 arttırılabilir” hükmü ifade edilerek söz konusu inşaatın zemininde, statik yüklere göre tanımlanan zemin emniyet gerilmesi deprem durumunda (13.0 t/m2 den 17.0 t/m2) % 30 oranında artırılıp artırılamayacağı hususunda Başkanlığımızın görüşü istenmektedir.

II- İNCELEME

Konu Yüksek Fen Kurulu’nda incelenmiştir.

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin bölüm 12.3.2.1 alt bendinde “Temel zemini olarak Tablo 12.1’de (A),(B) ve (C) gruplarına giren zemin emniyet gerilmesi ………………………deprem durumunda en fazla % 50 artırılabilir.” Hükmü, mevcuttur.

Başkanlığınız yazısında “söz konusu parseldeki 3 katlı binanın statik hesabı yapılmış olup, Zemin Emniyet gerilmesi 13.0 t/m2 (Zem=13.0 t/m2) olarak alınmıştır. Bu katsayıya göre ilave kat kurtarmamaktadır.” Denilmektedir.

III –KARAR

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin bölüm 12.3.2.1 alt bendindeki “Temel zemini olarak Tablo 12.1’ de (A), (B), (C) gruplarına giren zemin emniyet gerilmesi….………… deprem durumunda en fazla %50 artırılabilir.” hükmü ilave kat yapılması halinde statik hesabın zemin emniyet gerilmesini kurtarması durumunda, yapının deprem yüklerine göre tahkiki yapılırken statik yüklere göre tanımlanan zemin emniyet gerilmesi, deprem durumunda  %50 kapsamı içerisinde artırılabileceği şeklinde değerlendirilmesi gerektiği görüşüne Yüksek Fen Kurulunun 22.03.2006 tarihli toplantısında karar verilmiştir.